Bau- und Umweltamt, Untere Wasserbehörde

Neustädter Str. 14, 16816 Neuruppin	Tel.: 03391 / 688 – 6732	Fax: – 6702	E-Mail:	umweltamt@opr.de

Sprechzeiten:	Mo. 08:00 bis 12:00 Uhr, Di. 08:00 bis 17:00 Uhr, Do. 08:00 bis 16:00 Uhr

Wasserrechtliche Erlaubnis für die Grundwasserabsenkung und Einleitung des gehobenen Wassers

Maßgebend für die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis ist die Verwaltungsvorschrift über Grundwasserabsenkung bei Baumaßnahmen (VVGWA).

Die Grundwasserentnahme bzw. –einleitung ist bei der unteren Wasserbehörde zwei Monate vor Beginn anzuzeigen. Die Behörde kann Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers anordnen.

- Grundvoraussetzungen

Anschrift des Antragstellers und des Bauherren

Kurzbeschreibung des Vorhabens, Zweck der Grundwasserabsenkung

Übersichtsplan, Lageplan (Angaben zu Gemarkung, Flur, Flurstück)

Zeitplan für die Grundwasserentnahme

hydrogeologische Beschreibung des Standortes (gegebenenfalls hydrogeologisches Gutachten)

benachbarte Grundwassernutzer (Brunnen usw.)

Maßnahmen zur Grundwasserabsenkung

Angaben zur geplanten Ableitung des gehobenen Grundwassers

Grundwasserbeschaffenheit am Standort  (Mindestangaben der Wasseranalyse: pH-Wert, Leitfähigkeit, 
abfiltrierbare Stoffe, Ammonium, Nitrat,  Nitrit, Gesamtphosphor, Eisen, Mangan)

- Berechnung der Grundwasserabsenkung

Berechnungsgrundlagen (hydraulische Parameter, hydraulische Randbedingungen)

Hydraulische Berechnung der Wasserhaltung (Berechnungsmethodik, Ermittlung der Grundwasserentnahmemengen  in m³ / h, m³ / d, m³ / Entnahmezeitraum, Dimensionierung der Entnahmeeinrichtungen, Berechnung des Absenkungstrichters)

Zusammenfassende Darstellung der Berechnungsergebnisse

- Gefährdungsbewertung und Gegenmaßnahmen

Setzungsgefährdung benachbarter Bebauung

Einfluss auf die Vegetation

Entwässerung organischer Böden

Einfluss auf den Wasserhaushalt

Altlasten

Erkennung und Vermeidung von Salzwasseraufstieg

4. 	Überwachung der Grundwasserabsenkung durch den Antragsteller

Festlegung eines Ansprechpartners

Überwachung der Grundwasserstände

Überwachung der Entnahme- und Wiedereinleitungsmengen

Überwachung der Beschaffenheit des gehobenen Grundwassers

Standsicherheitsüberwachung setzungsgefährdeter Gebäude

Bewässerung der Vegetation im Absenkungstrichter

Bei Verdacht auf weitere Verunreinigungen des Grundwassers, insbesondere durch Altlasten, kann die untere Wasserbehörde die Untersuchung weiterer Parameter verlangen.